# Zał. nr 1 do Zapytania Ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zmotoryzowana szyna CPM do mobilizacji biodra i kolana ruchem ciągłym biernym z elektrostymulatorem

W poniższej części Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego Zamawiający podał warunki graniczne parametrów przez siebie wymaganych dla oferowanego sprzętu wraz z wyposażeniem. Wykonawca składając ofertę jest zobowiązany wypełnić (dla Pakietów objętych ofertą) kolumnę zatytułowaną „Parametr oferowany (opisać)” wpisując we właściwych pozycjach odpowiednio słowo: „TAK” albo „NIE” oraz opisać w wyczerpujący sposób parametr oferowanego urządzenia.

Uwaga! W przypadku wpisania słowa „NIE” w pozycji której parametr jest wymagany lub pozostawienia niewypełnionego miejsca oferta podlegać będzie odrzuceniu jako nieodpowiadająca treści zapytania. Podobnie brak opisu lub opis nieodpowiadający opisom przedstawionym w kolumnach „Parametry techniczno-funkcjonalne” (dla parametrów wymaganych) będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia, co skutkować będzie odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią Zapytania ofertowego.

Wykonawca winien wypełnić niniejszy Załącznik nr 1  i załączyć go do OFERTY.

Do Oferty dołączyć dokument oferowanego urządzenia: specyfikację techniczną, katalog, materiały informacyjnych, itp.)

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Ilość: 2 kpl.

Producent:  ...................

Model/Typ: ................................

Rok produkcji  ……………………..r.

| L.p. | Parametry techniczno-funkcjonalne | Parametry wymagane | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | Tak |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017 | Tak (podać) |  |
|  | Możliwość stosowania u dorosłych i u dzieci | Tak |  |
|  | Szyna z układem kinematycznym gwarantującym zgodny fizjologicznie ruch kończyny | Tak |  |
|  | Szyna dostosowana do wzrostu pacjentów 120 cm - 205 cm (+/-5cm) | Tak (podać) |  |
|  | Możliwość zastosowania u pacjentów o wymiarach uda w zakresie min. 31 do 49 cm | Tak (podać) |  |
|  | Możliwość zastosowania u pacjentów o wymiarach podudzia w zakresie min. 25 do 57 cm | Tak (podać) |  |
|  | Oskalowane elementy regulacyjne szyny z wymiarami długości uda i podudzia, | Tak |  |
|  | Regulowana pozycja oparć uda, podudzia i stopy za pomocą bloczków zaciskowych; | Tak |  |
|  | Oparcia kończyny wykonane z elastycznego tworzywa w pełni dezynfekowalne środkami bez konieczności rozcieńczania (odporne na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalach) | Tak |  |
|  | Zakres ruchu w stawie biodrowym prostowanie/zginanie min w zakresie 0° - 115° | ### Tak (podać) |  |
|  | Zakres ruchu w stawie kolanowym prostowanie/zginanie minimum w zakresie -10° - 0° - 120° | Tak |  |
|  | Regulacja pozycji stawu skokowego w zakresie zginania podeszwowego/grzbietowego bez ograniczeń, a w zakresie inwersji/ewersji od 40° do 40°, wraz zachowaniem możliwości aktywnego ruchu rezystancyjnego i ćwiczeń izometrycznych | Tak |  |
|  | Automatyczne poszerzenie zakresu ruchu, kontrolowane zmianą prędkości i regulacją siły oddziaływania; program rozgrzewki (rozluźnienie spastyczności), min. 4 programy ćwiczeń: oscyclacja, stretching, elektrostymulacja, relaksacja | Tak |  |
|  | Możliwość kontrolowanego oporowania ruchu szyny przez pacjenta ze zmianą kierunku w dowolnym punkcie ustawionego zakresu w min. 20 poziomach siły oddziaływania | Tak |  |
|  | Regulacja prędkości pracy w min. 20 poziomach; automatyczna zmiana kierunku ruchu po zatrzymaniu pracy; stopniowe przyspieszanie i zwalnianie ruchu przy nastawionych kątach granicznych | Tak |  |
|  | Kontrola wszystkich parametrów za pomocą pilota sterującego z blokadą przed przypadkową zmianą parametrów, z obsługą intuicyjną z zastosowaniem ikon funkcyjnych | Tak |  |
|  | monitorowanie przebiegu ruchu, funkcji i programów terapii na niedotykowym podświetlanym wyświetlaczu typu LCD-TFT o rozdzielczości min. 320x240 pikseli z regulacją kontrastu | Tak |  |
|  | karty chip do zapisu indywidualnych danych terapii pacjenta (w zestawie min. 5 szt kart do każdego urządzenia) z możliwością przeniesienia wyników terapeutycznych do PC | Tak |  |
|  | dokumentacja przebiegu terapii - rejestr wyników ćwiczeń w formie graficznej dla prostowania i zginania | Tak |  |
|  | bezprzewodowy mankiet kompresyjny przeciwzakrzepowy z możliwością transferu danych łączem USB | Tak |  |
|  | zsynchronizowana elektrostymulacja EMS 2 kanałowa - elektrostymulator NMES, TENS, HV, IF, FES w zestawie | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna w zestawie | Tak |  |
|  | Waga maksimum 12 kg | Tak (podać) |  |
|  | zasilanie elektryczne 220 - 240 V 50/60 Hz, przewodem zasilajacym bezpośrednim bez zastosowania dodatkowych zasilaczy i przewodów, klasa ochronności II | Tak |  |
|  | Urządzenie spełniające normy w zakresie bezpieczeństwa podstawowego i funkcjonowania zasadniczego medycznych urządzeń elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych | Tak |  |
|  | Urządzenie winno posiadać dokumenty dopuszczające do jego użytkowania w Polsce dla wyrobów medycznych – Certyfikat CE oraz wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych w Polsce zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych DZ.U. z 2017 p. 211 ze zm. (dokumenty dołączyć do oferty) | TAK |  |
|  | Wymagania dodatkowe |  |  |
|  | Gwarancja i rękojmia min. 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru | TAK PODAĆ |  |
|  | Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i odpłatny pogwarancyjny producenta przez okres min. 10 lat | TAK, podać |  |
|  | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych i elementów min. 10 lat od daty zakupu. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewnia przeglądy w okresie gwarancji z częstotliwością określoną przez producenta sprzętu - minimum 1 przegląd w każdym roku obowiązywania gwarancji (jeśli producent urządzenia wymaga aby były wykonywane przeglądy techniczne) | TAK |  |
|  | Wykonawca winien zapewnić przeszkolenie w zakresie stosowania, obsługi i dezynfekcji przy dostawie | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy do 2 dni roboczych od zgłoszenia, a w przypadku konieczności importu części do 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji urządzenie zastępcze na czas naprawy | TAK |  |
|  | Naprawy i przeglądy urządzenia realizowane przez autoryzowany serwis w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (przy dostawie) | TAK |  |

Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu określone zostały w Projekcie umowy.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi).

- Ww. sprzęt zobowiązujemy się dostarczyć za następującą cenę:

Formularz asortymentowo-cenowy:

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość (kpl) | Cena jedn. brutto (zł) | W tym stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | tj. Cena jedn. brutto (kol. D) x Ilość ( kol. C) |
| A | B | C | D | E | F |
| 1. | Zmotoryzowana szyna CPM do mobilizacji biodra i kolana ruchem ciągłym biernym z elektrostymulatorem | 2 |  |  |  |
| Razem = CENA OFERTOWA BRUTTO |  |  |  | X |  |

..................................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń
 woli w imieniu Wykonawcy